- CPU单周期设计文档

目录

一、 模块设计	1

1.IFU	1

2.GRF	2

3.ALU	2

4.DM	3

5.EXT	4

6.顶层模块（mips）	4

二、 控制器设计	4

三、测试代码	6

CPU-text-1:	6

CPU-text-2:	7

CPU-text-3:	8

四、思考题	8

- 模块设计

- 1.IFU

- IFU内部包括 PC、IM(指令存储器)、Adder、选择器和beq跳转值作为输入。PC 用寄存器实现，具有复位功能且有时钟信号。起始地址：0x00003000。IM用ROM 实现。IM的实际地址宽度10位与PC中2-11位相接，ROM输出Instr为指令编码，选择器的选择信号为beq跳转信号，即当指令为beq且置零端为真时选择信号为1。添加了J,Jal,Jr指令，分别有jump(1bit),jr(1bit),ra(32bit),index(26)输出端口，还外输出PC+4的值。IFU里调用了一个ROM块，ROM采用readmemh函数读取指令码。

- 表 1-IFU端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - CLK | - 时钟信号，下一个时钟上升沿来到PC寄存器存入当前PC |
| - 2 |  | - RESET | - 复位信号，当复位信号有效时，PC被设置为0x00003000 |
| - 3 |  | - beq | - 32位，指令中立即数imm移位且符号扩展后的值 |
| - 4 |  | - Zero | - 多路选择器选择信号，当为beq指令且ALU置零端为真时为1 |
| - 5 | - output | - Instr | - 输出对应PC的指令码 |
| - 新增 | - 定义 |  | - 描述 |
| - 1 | - input | - jump | - 1bit，为1时跳转到PC[31...28] ¦¦ instr_index(指令码后26位) ¦¦ 00 |
| - 2 |  | - ra | - 32位$ra的值($31=PC+4) |
| - 3 |  | - jr | - 1bit,为1时跳转至$ra($31)保存的地址 |
| - 4 |  | - index | - instr_index(指令码后26位) |
| - 5 | - output | - PC_ | - PC+4的值，32bit |

- 图 1-IFU模块图

- 2.GRF

- 用具有写使能和复位信号的寄存器实现，寄存器总数为 32 个，第一个寄存器值始终为0x00000000，其他寄存器默认为0x00000000。输入端有三个地址，一个数据输入，两个数据输出。增加一个输入端口PC，用于接收来自IFU的PC的值。

- 表 2-GRF端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - CLK | - 时钟信号，下一个时钟上升沿来临且写入信号有效写入数据 |
| - 2 |  | - RESET | - 复位信号，当复位信号有效时，寄存器被清零 |
| - 3 |  | - WE | - 写入寄存器使能信号 |
| - 4 |  | - A1 | - Rs寄存器地址5bit |
| - 5 |  | - A2 | - Rt寄存器地址5bit |
| - 6 |  | - WA | - Rt或Rd寄存器地址5bit |
| - 7 |  | - WD | - 需要写入寄存器的值 |
| - 8 |  | - PC | - 接收来自IFU的当前PC值 |
| - 9 | - output | - RD1 | - 输出对应Rs寄存器里的值 |
| - 10 |  | - RD2 | - 输出对应Rt寄存器里的值 |

- 图 2-RGF模块图

- 3.ALU

- 算术逻辑单元，32位无符号加、无符号减、立即数或运算及大小比较功能。在这里大小比较采用无符号数相减之后的结果与32’h0比较，相等则输出1。

- 表 3-ALU端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - OP | - ALU运算控制信号，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位 |
| - 2 |  | - A | - 第一个数，32位 |
| - 3 |  | - B | - 第二个数，32位 |
| - 4 | - output | - Result | - 运算结果，32位 |
| - 5 |  | - Zero | - A-B=0时Zero=1，置零端 |

- 图 3-ALU模块图

- 4.DM

- 数据存储器，使用RAM实现，容量为32bit * 1024。起始地址：0x00000000。输入端口有10位地址，写入数据32位等，输出对应的32位数据。增加一个输入端口PC，用于接收来自IFU的PC的值。

- 表 4-DM端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - clk | - 时钟信号，当时钟上升沿来到且写入信号有效则写入数据 |
| - 2 |  | - clr | - 复位信号 |
| - 3 |  | - A | - 10位存储器地址 |
| - 4 |  | - WD | - 写入的数据，32位 |
| - 5 |  | - SD | - SW指令存数信号 |
| - 6 |  | - LD | - LW指令取数信号 |
| - 7 |  | - PC | - 接收来自IFU的当前PC值 |
| - 8 | - output | - RD | - 读取数据，32位 |

- 图 4-DM模块图

- 5.EXT

- 扩展器，该扩展器包括了跳转指令的立即数扩展。

- 表 5-EXT端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - EXTOp | - 扩展类型信号，为0代表符号扩展，为1代表beq跳转(sign(imm¦¦00))左移两位后符号扩展 |
| - 2 |  | - imm16 | - 16位立即数或offset |
| - 3 | - output | - ext32 | - 扩展后的32位数 |

- 图 5-EXT模块图

- 6.顶层模块（mips）

- 这里是几个模块连接而成的单周期CPU顶层块，顶层模块也是用来调用各个模块，定义wire型变量将各模块的信号相连。利用assign对变量进行链接。

- 控制器设计

- 此控制器ALUOp采用独热编码，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位；在DM（数据存储器）模块增加了MW,MR作为写入使能信号、读取信号；EXTOp信号用来选择立即数扩展的类型，扩展器选择信号，0选择符号扩展，1选择beq跳转。之后添加了J，Jal, Jr输出信号，代表相应的跳转信号。

- 表 6-控制器端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - Func | - 指令码后6位 |
| - 2 |  | - Op | - 指令码前6位操作码 |
| - 3 | - output | - RegDst | - Rt与Rd选择信号，0选择Rt，1选择Rd |
| - 4 |  | - Branch | - 若是分支指令（当前指beq）为1 |
| - 5 |  | - MtoR | - 写入寄存器数据的选择信号，0选择存储器读取的数据，1选择ALU运算的result |
| - 6 |  | - MW | - 存储器写入信号 |
| - 7 |  | - MR | - 存储器读取信号 |
| - 8 |  | - ALUOp | - ALU控制信号，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位 |
| - 9 |  | - Alusel | - ALU数据B端口的选择信号，0选择RD2，1选择扩展数 |
| - 10 |  | - EXTOp | - 扩展器选择信号，0选择符号扩展，1选择beq跳转 |
| - 11 |  | - RW | - 寄存器文件写入信号 |
| - 新增 | - 定义 |  | - 描述 |
| - 12 | - output | - J | - 若是跳转指令J则为1 |
| - 13 |  | - Jal | - 若是跳转指令Jal则为1 |
| - 14 |  | - Jr | - 若是跳转指令Jr则为1 |

- 表 7-控制器功能真值表

| - Func | - 100001 | - 100011 | - x | - x | - x | - x | - x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Op | - 000000 |  | - 001101 | - 100011 | - 101011 | - 000100 | - 001111 |
|  | - Addu | - Subu | - Ori | - Lw | - Sw | - Beq | - Lui |
| - RegDst | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - x | - x | - 0 |
| - Branch | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - MtoR | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - x | - x | - 1 |
| - MW | - x | - x | - x | - 0 | - 1 | - x | - x |
| - MR | - x | - x | - x | - 1 | - 0 | - x | - x |
| - ALUOp | - 0001 | - 0010 | - 0100 | - 0001 | - 0001 | - 0010 | - 1000 |
| - Alusel | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - EXTOp | - x | - x | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - RW | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - x | - x | - 1 |
| - Func | - x | - x | - 001000 |  |  |  |  |
| - Op | - 000010 | - 000011 | - 000000 |  |  |  |  |
| - 新增 | - J | - Jal | - Jr |  |  |  |  |
| - RegDst | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - Branch | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - MtoR | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - MW | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - MR | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - ALUOp | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - Alusel | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - EXTOp | - x | - x | - x |  |  |  |  |
| - RW | - x | - 1 | - x |  |  |  |  |
| - J | - 1 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |
| - Jal | - 0 | - 1 | - 0 |  |  |  |  |
| - Jr | - 0 | - 0 | - 1 |  |  |  |  |

- 图 7-Controller模块图

- 三、测试代码

- 预期测试结果在右侧

- CPU-text-1:

- # CPU-text file-1

- # ori

- ori	$a0, $0, 123	#$a0=123

- ori	$a1, $0, 456	#$a1=456

- # lui

- lui	$a2, 234			#$a2=15335424

- lui	$a3, 0xffff		#$a3=-65536

- # addu

- addu	$s0, $a0, $a1		#$s0=579

- addu	$s1, $a0, $a2		#$s1=15335547

- # subu

- subu	$s2, $a1, $a0		#$s2=333

- subu	$s3, $a0, $a1		#$s3=-333

- # sw

- ori	$t0, $0, 0x0000 	#$t0=0

- sw		$a0, 0($t0)		 	#$t0所存地址加0后的位置存储$a0

- sw		$a1, 4($t0)			#$t0所存地址加4后的位置存储$a1

- # lw

- lw		$a0, 0($t0)			#取出$t0所存地址加0后位置的数据到$a0

- lw		$a1, 4($t0)			#取出$t0所存地址加4后位置的数据到$a1

- sw		$a0, 4($t0)			#$t0所存地址加0后的位置存储$a0

- sw		$a1, 0($t0)			#$t0所存地址加0后的位置存储$a0

- CPU-text-2:

- # CPU-text file-2

- # beq

- ori	$t0, $0, 0x0000 	#$t0=0

- ori	$a0, $0, 1			#$a0=1

- ori	$a1, $0, 2			#$a1=2

- ori	$a2, $0, 1			#$a2=1

- beq	$a0, $a1, for_1 	#if $a0=$a1, for_1,不成立

- beq	$a0, $a2, for_2 	#if $a0=$a2, for_2,成立

- for_1:

- sw		$a0, 0($t0)			#no execute

- for_2:

- sw		$a1, 4($t0)			#$t0所存地址加4后的位置存储$a1

- CPU-text-3:

- # CPU-text file-3

- # j,jal,jr

- ori	$t0, $0, 0x0000	#$t0=0

- ori	$a0, $0, 0xffff	#$a0=0x0000ffff

- ori	$a1, $0, 2			#$a1=2

- j		for_2					#jump to for_2

- addu	$a0, $0, $0			#no execute

- for_1:

- sw		$a0, 0($t0)			#$t0所存地址加4后的位置存储$a0

- jr		$ra					#return $31所存的地址

- for_2:

- sw		$a1, 4($t0)			#$t0所存地址加4后的位置存储$a1

- jal	for_1					#jump to for_1,and store $31

- lw		$t1, 4($t0)			#取出$t0所存地址加4后位置的数据到$t1

- 四、思考题

- 1.根据你的理解，在下面给出的DM的输入示例中，地址信号addr位数为什么是[11:2]而不是[9:0]？这个addr信号又是从哪里来的？

- 答：MIPS是按照字节存储，而我们所写的DM是按照字存储的。addr来自于ALU的输出口Result.

- 2.在相应的部件中，reset的优先级比其他控制信号（不包括clk信号）都要高，且相应的设计都是同步复位。清零信号reset是针对哪些部件进行清零复位操作？这些部件为什么需要清零？

- 答：PC寄存器复位0x00003000，GRF中31个寄存器，DM数据存储器。PC恢复到开始值，GRF寄存器和DM数据存储器清零，相当于程序重新开始。

- 列举出用Verilog语言设计控制器的几种编码方式（至少三种），并给出代码示例。

- 答：（1）.case语句 （2）.if...else语句 （3）.assign三目运算符语句 （4）.define 或者parameter

- （1）

- case(Op)

- 6'b000000:begin

- case(Func)

- 6'b100001: addu = 'b1, subu = 'b0;

- 6'b100011: subu = 'b1, addu = 'b0;

- default: begin addu = 'b0; subu = 'b0; end

- end

- 6'b001101:

- Ori = 'b1,addu = 'b0,subu = 'b0;

- default: begin addu = 'b0; subu = 'b0, Ori = 'b0; end

- endcase

- （2）

- If(Op == 6'b000000) begin

- If(Func == 6'b100001) addu = 'b1, subu = 'b0;

- Else if(Func == 6'b100011) subu = 'b1, addu = 'b0;

- Else addu = 'b0; subu = 'b0;

- End

- Else if(Op == 6'b001101)

- Ori = 'b1,addu = 'b0,subu = 'b0;

- Else begin addu = 'b0; subu = 'b0, Ori = 'b0; end

- （3）

- assign addu = (Op == 6'b000000 && Func == 6'b100001) ? 'b1 : 'b0,

- subu = (Op == 6'b000000 && Func == 6'b100011) ? 'b1 : 'b0,

- ori  = (Op == 6'b001101) ? 'b1 : 'b0；

- （4）

- `define Opaddu 6'b000000,

- Opsubu 6'b000000,

- Opori  6'b001101,

- Funcaddu 6'b100001,

- Funcsubu 6'b100011;

- 根据你所列举的编码方式，说明他们的优缺点。

- 答：if...else和case的优点：句义清晰易懂，方便阅读调试，缺点是代码冗长，容易混乱。

- Assign 和 define代码较短，有较强的格式规范性，但不容易阅读调试。

- 5.C语言是一种弱类型程序设计语言。C语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着C语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持C语言，MIPS指令的所有计算指令均可以忽略溢出。 请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi与addiu是等价的，add与addu是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的Operation部分 。

- 答：加法执行后结果为32位，若向第33位进位则代表溢出，若忽略溢出的情况下，add,addu，addi,addiu指令不判断是否溢出，但0-31位的结果是一致的，也即运算方法是一样的。

- 6.根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

- 答：优点：单周期的优点是每条指令逐步执行，各条指令之间不会发生寄存器和控制冒险，设计流程较为简单；缺点：执行周期太长，指令数非常多的时候CPU性能非常低。

- 简要说明jal、jr和堆栈的关系。

- 答：jal指令跳转并保存当前指令后一条指令的地址至31号寄存器中，jr指令是跳转到31号寄存器所保存的地址。在MIPS代码编写中，为了保证之前31号寄存器所保存的地址不会发生改变，则需要一个栈来存储之前31号寄存器所保存的地址，当需要jr返回时，再取出来，这是一个进栈出栈的操作。