- CPU-流水线工程化设计文档

目录

一、 模块设计	1

1.IFU	1

2.GRF	2

3.ALU	3

4.DM	3

5.EXT	4

6.顶层模块（mips）	5

二、 控制器设计	8

三、冒险处理	10

1.数据通路表格	10

2.冒险表格	14

3.转发表格	16

四、测试代码	20

CPU-text-1:	20

CPU-text-2:	21

五、思考题	24

- 模块设计

- 1.IFU

- IFU内部包括 PC、IM(指令存储器)、Adder、选择器和beq跳转值作为输入。PC 用寄存器实现，具有复位功能且有时钟信号。起始地址：0x00003000。IM用ROM 实现。IM的实际地址宽度10位与PC中2-11位相接，ROM输出Instr为指令编码，选择器的选择信号为beq跳转信号，即当指令为beq且置零端为真时选择信号为1。添加了J,Jal,Jr指令，分别有jump(1bit),jr(1bit),ra(32bit),index(26)输出端口，还外输出PC+4的值。IFU里调用了一个ROM块，ROM采用readmemh函数读取指令码。

- 表 1-IFU端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - CLK | - 时钟信号，下一个时钟上升沿来到PC寄存器存入当前PC |
| - 2 |  | - RESET | - 复位信号，当复位信号有效时，PC被设置为0x00003000 |
| - 3 |  | - beq | - 32位，指令中立即数imm移位且符号扩展后的值 |
| - 4 |  | - Zero | - 多路选择器选择信号，当为beq指令且ALU置零端为真时为1 |
| - 5 | - output | - Instr | - 输出对应PC的指令码 |
| - 新增 | - 定义 |  | - 描述 |
| - 1 | - input | - jump | - 1bit，为1时跳转到PC[31...28] ¦¦ instr_index(指令码后26位) ¦¦ 00 |
| - 2 |  | - ra | - 32位$ra的值($31=PC+4) |
| - 3 |  | - jr | - 1bit,为1时跳转至$ra($31)保存的地址 |
| - 4 |  | - index | - instr_index(指令码后26位) |
| - 5 | - output | - PC_ | - PC+4的值，32bit |

- 图 1-IFU模块图

- 2.GRF

- 用具有写使能和复位信号的寄存器实现，寄存器总数为 32 个，第一个寄存器值始终为0x00000000，其他寄存器默认为0x00000000。输入端有三个地址，一个数据输入，两个数据输出。增加一个输入端口PC，用于接收来自IFU的PC的值。

- 表 2-GRF端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - CLK | - 时钟信号，下一个时钟上升沿来临且写入信号有效写入数据 |
| - 2 |  | - RESET | - 复位信号，当复位信号有效时，寄存器被清零 |
| - 3 |  | - WE | - 写入寄存器使能信号 |
| - 4 |  | - A1 | - Rs寄存器地址5bit |
| - 5 |  | - A2 | - Rt寄存器地址5bit |
| - 6 |  | - WA | - Rt或Rd寄存器地址5bit |
| - 7 |  | - WD | - 需要写入寄存器的值 |
| - 8 |  | - PC | - 接收来自IFU的当前PC值 |
| - 9 | - output | - RD1 | - 输出对应Rs寄存器里的值 |
| - 10 |  | - RD2 | - 输出对应Rt寄存器里的值 |

- 图 2-RGF模块图

- 3.ALU

- 算术逻辑单元，32位无符号加、无符号减、立即数或运算及大小比较功能。在这里大小比较采用无符号数相减之后的结果与32’h0比较，相等则输出1。

- 表 3-ALU端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - OP | - ALU运算控制信号，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位 |
| - 2 |  | - A | - 第一个数，32位 |
| - 3 |  | - B | - 第二个数，32位 |
| - 4 | - output | - Result | - 运算结果，32位 |
| - 5 |  | - Zero | - A-B=0时Zero=1，置零端 |

- 图 3-ALU模块图

- 4.DM

- 数据存储器，使用RAM实现，容量为32bit * 1024。起始地址：0x00000000。输入端口有10位地址，写入数据32位等，输出对应的32位数据。增加一个输入端口PC，用于接收来自IFU的PC的值。

- 表 4-DM端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - clk | - 时钟信号，当时钟上升沿来到且写入信号有效则写入数据 |
| - 2 |  | - clr | - 复位信号 |
| - 3 |  | - A | - 10位存储器地址 |
| - 4 |  | - WD | - 写入的数据，32位 |
| - 5 |  | - SD | - SW指令存数信号 |
| - 6 |  | - LD | - LW指令取数信号 |
| - 7 |  | - PC | - 接收来自IFU的当前PC值 |
| - 8 | - output | - RD | - 读取数据，32位 |

- 图 4-DM模块图

- 5.EXT

- 扩展器，该扩展器包括了跳转指令的立即数扩展。

- 表 5-EXT端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - EXTOp | - 扩展类型信号，为0代表符号扩展，为1代表beq跳转(sign(imm¦¦00))左移两位后符号扩展 |
| - 2 |  | - imm16 | - 16位立即数或offset |
| - 3 | - output | - ext32 | - 扩展后的32位数 |

- 图 5-EXT模块图

- 6.顶层模块（mips）

- 这里是几个模块连接而成的单周期CPU顶层块，顶层模块也是用来调用各个模块，定义wire型变量将各模块的信号相连。利用assign对变量进行链接。

f_Data_M

- 控制器设计

- 此控制器ALUOp采用独热编码，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位；在DM（数据存储器）模块增加了MW,MR作为写入使能信号、读取信号；EXTOp信号用来选择立即数扩展的类型，扩展器选择信号，0选择符号扩展，1选择beq跳转。之后添加了J，Jal, Jr输出信号，代表相应的跳转信号。

- 表 6-控制器端口定义

| - 序号 | - 定义 |  | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - input | - Func | - 指令码后6位 |
| - 2 |  | - Op | - 指令码前6位操作码 |
| - 3 | - output | - RegDst | - Rt与Rd选择信号，0选择Rt，1选择Rd |
| - 4 |  | - Branch | - 若是分支指令（当前指beq）为1 |
| - 5 |  | - MtoR | - 写入寄存器数据的选择信号，0选择存储器读取的数据，1选择ALU运算的result |
| - 6 |  | - MW | - 存储器写入信号 |
| - 7 |  | - MR | - 存储器读取信号 |
| - 8 |  | - ALUOp | - ALU控制信号，0001无符号加、0010无符号减、0100立即数或、1000立即数加载至高位 |
| - 9 |  | - Alusel | - ALU数据B端口的选择信号，0选择RD2，1选择扩展数 |
| - 10 |  | - EXTOp | - 扩展器选择信号，0选择符号扩展，1选择beq跳转 |
| - 11 |  | - RW | - 寄存器文件写入信号 |
| - 新增 | - 定义 |  | - 描述 |
| - 12 | - output | - J | - 若是跳转指令J则为1 |
| - 13 |  | - Jal | - 若是跳转指令Jal则为1 |
| - 14 |  | - Jr | - 若是跳转指令Jr则为1 |
| - 15 | - output | - LB | - 若是加载半字指令则为1 |

- 表 7-控制器功能真值表

| - Func | - 100001 | - 100011 | - x | - x | - x | - x | - x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Op | - 000000 |  | - 001101 | - 100011 | - 101011 | - 000100 | - 001111 |
|  | - Addu | - Subu | - Ori | - Lw | - Sw | - Beq | - Lui |
| - RegDst | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - x | - x | - 0 |
| - Branch | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - MtoR | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - x | - x | - 0 |
| - MW | - x | - x | - x | - 0 | - 1 | - x | - x |
| - MR | - x | - x | - x | - 1 | - 0 | - x | - x |
| - ALUOp | - 0001 | - 0010 | - 0100 | - 0001 | - 0001 | - 0010 | - 1000 |
| - Alusel | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - EXTOp | - x | - x | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - RW | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - x | - x | - 1 |
| - Func | - x | - x | - 001000 | - x |  |  |  |
| - Op | - 000010 | - 000011 | - 000000 | - 100000 |  |  |  |
| - 新增 | - J | - Jal | - Jr | - LB |  |  |  |
| - RegDst | - x | - x | - x | - x |  |  |  |
| - Branch | - x | - x | - x | - x |  |  |  |
| - MtoR | - x | - x | - x | - 1 |  |  |  |
| - MW | - x | - x | - x | - x |  |  |  |
| - MR | - x | - x | - x | - 1 |  |  |  |
| - ALUOp | - x | - x | - x | - 0001 |  |  |  |
| - Alusel | - x | - x | - x | - 1 |  |  |  |
| - EXTOp | - x | - x | - x | - 0 |  |  |  |
| - RW | - x | - 1 | - x | - 1 |  |  |  |
| - J | - 1 | - 0 | - 0 | - x |  |  |  |
| - Jal | - 0 | - 1 | - 0 | - x |  |  |  |
| - Jr | - 0 | - 0 | - 1 | - x |  |  |  |

- 图 7-Controller模块图

- 三、冒险处理

- 1.数据通路表格

| 流水级数 | 部件 | 输入端 | 备注 | 输入来源 |  |  |  | MUX | MUX信号 | Addu | Subu | Ori | Lw | Sw | Beq | Lui | J | Jal | Jr | LB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF | PC |  | PC选择,beq,j,jal,jr | add4 | NPC |  |  | mux_PC | PCsrc_D | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | NPC | add4 | NPC | NPC | NPC | add4 |  |
|  | add4 |  |  | PC |  |  |  |  |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |  |
|  | IM |  |  | PC |  |  |  |  |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |  |
| ID更新PC | PC_D |  | 当前指令PC值 | PC |  |  |  |  |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |  |
| F/D寄存器 | Instr_D |  | 下一级指令 | IM |  |  |  |  |  | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |  |
|  | PC4_D |  |  | PC_D+4 |  |  |  |  |  | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 |  |
|  | PC8_D |  |  | PC4_D+4 |  |  |  |  |  | add4+4 | add4+4 | add4+4 | add4+4 | add4+4 | PC | add4+4 | PC | PC | PC | add4+4 |  |
| ID | RegFile | A1 |  | Instr_D[Rs] |  |  |  |  |  | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] |  |  | Instr_D[Rs] | Instr_D[Rs] |  |
|  |  | A2 |  | Instr_D[Rt] |  |  |  |  |  | Instr_D[Rt] | Instr_D[Rt] | Instr_D[Rt] | Instr_D[Rt] | Instr_D[Rt] | Instr_D[Rt] |  |  |  |  | Instr_D[Rt] |  |
|  | CMP比较器 | RD1 | 转发进行选择 | RegRD1 | ALUout_M |  |  | MFRsD | f_Rs_D | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 | mux | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 | RegRD1 |  |
|  |  | RD2 | 转发进行选择 | RegRD2 | ALUout_M |  |  | MFRtD | f_Rt_D | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 | mux | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 | RegRD2 |  |
|  | EXT |  | 符号扩展 | Instr_D_16 |  |  |  |  |  |  |  | Instr_D_16 | Instr_D_16 | Instr_D_16 | Instr_D_16 | Instr_D_16 | Instr_D_26 | Instr_D_26 |  | Instr_D_16 |  |
|  | NPC选址PC | PC4 |  | PC4_D |  |  |  |  |  | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D | PC4_D |  |
|  |  | J_jr | jr | RegRD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jr |  |  |
|  |  | Index_26 | j¦¦jal | Instr_D_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXT<<2+4 |  | Instr_D_26 | Instr_D_26 |  |  |  |
|  |  | & | beq,EXT<<2+4 | CMP为真 | Branch_D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | beq |  |  |  |  |  |  |
| EX更新PC | PC_E |  | 当前指令PC值 | PC_D |  |  |  |  |  | add4 | add4 | add4 | add4 | add4 | NPC | add4 | NPC | NPC | D1 | add4 |  |
| D/E寄存器 | Instr_E |  |  | Instr_D |  |  |  |  |  | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D | Instr_D |  |
|  | PC4_E |  |  | PC4_D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC8_E |  |  | PC8_D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RD1_E |  |  | RegRD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RD2_E |  |  | RegRD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rs_E |  |  | Instr_E[Rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rt_E |  |  | Instr_E[Rt] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rd_E |  |  | Instr_E[Rd] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jal_E |  | 存储jal指令 | Jal来自控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXT_E |  |  | EXT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EX | ALU | A |  | RD1_E | RF_WD | ALUout_M |  | mux_A | f_A_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  | RD2_E | RF_WD | ALUout_M | EXT_E | WD_E/mux_B | f_B_E/Alusel_E |  |  | EXT_E | EXT_E | EXT_E |  | EXT_E |  |  |  | EXT_E |  |
|  | XALU | D1 |  | Rs_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D2 |  | Rt_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WReg_E |  |  | Rt_E | Rd_E |  |  | mux_WReg | RegDst_E | Rd_E | Rd_E | Rt_E | Rt_E | Rt_E |  | Rt_E |  |  |  | Rt_E |  |
|  | PC_M |  |  | PC_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E/M寄存器 | Instr_M |  |  | Instr_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC4_M |  |  | PC4_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC8_M |  |  | PC8_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALUout_M |  |  | ALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XALUout_M |  |  | XALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WData_M |  |  | WD_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WReg_M |  |  | WReg_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jal_M |  |  | Jal_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | DM | A |  | ALUout_M |  |  |  |  |  |  |  |  | ALUout_M | ALUout_M |  |  |  |  |  | ALUout_M |  |
|  |  | WD |  | WData_M |  |  |  |  |  |  |  |  | WD_M | WD_M |  |  |  |  |  | WD_M |  |
|  | PC_W |  |  | PC4_W-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/W寄存器 | Instr_W |  |  | Instr_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC4_W |  |  | PC4_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC8_W |  |  | PC8_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALUout_W |  |  | ALUout_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XALUout_W |  |  | XALUout_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RD_W |  |  | DM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WReg_W |  |  | WReg_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jal_W |  |  | Jal_M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB | EXT_DM取数lb | A |  | WReg_W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WReg_W |  |  |  |  |  |
|  |  | Din |  | RD_W[b+7:b] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RD_W[b+7:b] |  |  |  |  |  |
|  | RF | A3 |  | WReg_W |  |  |  |  |  | WReg_W | WReg_W | WReg_W | WReg_W |  |  | WReg_W |  |  |  | WReg_W |  |
|  |  | WD | 输出WD | RD_W | ALUout_W |  |  |  | MtoR_W | ALUout_W | ALUout_W | ALUout_W |  | RD_W |  | ALUout_W |  |  |  |  |  |
| 流水级数 | 部件 | 输入端 |  | 输入来源 |  |  |  | MUX | MUX信号 | Addu | Subu | Ori | Lw | Sw | Beq | Lui | J | Jal | Jr | LB |  |

- 2.冒险表格

- 暂停信号：注意零号寄存器不需要转发

- stall_b = beq_D && (

- (cal_r_E && (Instr_E_Rd == Instr_D_Rs || Instr_E_Rd == Instr_D_Rt))  ||

- (cal_i_E  && (Instr_E_Rt == Instr_D_Rs || Instr_E_Rt == Instr_D_Rt))  ||

- (load_E && (Instr_E_Rt == Instr_D_Rt || Instr_E_Rt == Instr_D_Rs))  ||

- (Instr_M == load && (Instr_M_Rt == Instr_D_Rt || Instr_M_Rt == Instr_D_Rs))   ).

- stall_cal_r = Instr_E == load && cal_r_D && (Instr_E_Rt == Instr_D_Rs || Instr_E_Rt == Instr_D_Rt).

- stall_cal_i = Instr_E == load && cal_i_D && (Instr_E_Rt == Instr_D_Rs || Instr_E_Rt == Instr_D_Rt).

- stall_load = Instr_E == load && load_D && Instr_E_Rt == Instr_D_Rs.

- stall_store = Instr_E == load && store_D && Instr_E_Rt == Instr_D_Rs.

- stall_jr = jr_D &&( (Instr_E == load && Instr_E_Rt == Instr_D_Rs)

- ||  (Instr_M == load && Instr_M_Rt == Instr_D_Rs)).

- stall_F = stall_b + stall_cal_r + stall_cal_i + stall_load + stall_store + stall_jr.

- stall_D = stall_b + stall_cal_r + stall_cal_i + stall_load + stall_store + stall_jr.

- 控制信号：

- Stall_F.冻结PC；

- Reset_E信号有效，让ID/EX流水级寄存器清零，等于插入了一个NOP指令；

- Clk信号上来时且Stall_D有效,冻结IF/ID流水级寄存器，不让它的值改变。

- 3.转发表格

- 当非暂停且有冲突的时候，进行转发，表格与暂停表格类似。

- 转发控制信号：

- GRF内部转发：

- //寄存器文件内部转发

- f_RD1_D = (cal_r_D || cal_i_D || load_D || store_D) && cal_r_W && Rs_D == Rd_W && Rd_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || cal_i_D || load_D || store_D) && cal_i_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || cal_i_D || load_D || store_D) && load_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || cal_i_D || load_D || store_D) && jal_W && Rs_D == 5'h1f ? 2'b10 : 2'b00,

- f_RD2_D = (cal_r_D || store_D) && cal_r_W && Rt_D == Rd_W && Rd_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || store_D) && cal_i_W && Rt_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || store_D) && load_W && Rt_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 2'b01 :

- (cal_r_D || store_D) && jal_W && Rt_D == 5'h1f ? 2'b10: 2'b00,

- //beq转发

- f_Rs_D = beq_D && jal_E && Rs_D == 5'h1f ? 3'b100 :

- beq_D && jal_M && Rs_D == 5'h1f ? 3'b101 :

- beq_D && cal_r_M && Rs_D == Rd_M && Rd_M != 0 ? 3'b001 :

- beq_D && cal_i_M && Rs_D == Rt_M && Rt_M != 0 ? 3'b001 :

- beq_D && cal_r_W && Rs_D == Rd_W && Rd_W != 0 ? 3'b010 :

- beq_D && cal_i_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b010 :

- beq_D && load_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b011 :

- beq_D && jal_W && Rs_D == 5'h1f ? 3'b110 : 3'b000,

- f_Rt_D =  beq_D && jal_E && Rt_D == 5'h1f ? 3'b100 :

- beq_D && jal_M && Rt_D == 5'h1f ? 3'b101 :

- beq_D && cal_r_M && Rt_D == Rd_M && Rd_M != 0 ? 3'b001 :

- beq_D && cal_i_M && Rt_D == Rt_M && Rt_M != 0 ? 3'b001 :

- beq_D && cal_r_W && Rt_D == Rd_W && Rd_W != 0 ? 3'b010 :

- beq_D && cal_i_W && Rt_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b010 :

- beq_D && load_W && Rt_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b011 :

- beq_D && jal_W && Rt_D == 5'h1f ? 3'b110 : 3'b000,

- //jr转发

- f_jr_D = jr_D && jal_E && Rs_D == 5'h1f ? 3'b100 :

- jr_D && cal_r_M && Rs_D == Rd_M && Rd_M != 0 ? 3'b001 :

- jr_D && cal_i_M && Rs_D == Rt_M && Rt_M != 0 ? 3'b001 :

- jr_D && jal_M && Rs_D == 5'h1f ? 3'b101 :

- jr_D && cal_r_W && Rs_D == Rd_W && Rd_W != 0 ? 3'b010 :

- jr_D && cal_i_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b010 :

- jr_D && load_W && Rs_D == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b011 :

- jr_D && jal_W && Rs_D == 5'h1f ? 3'b110 : 3'b000,

- //E级ALU转发

- f_A_E = (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && cal_r_M && Rs_E == Rd_M && Rd_M != 0 ? 3'b010 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && cal_i_M && Rs_E == Rt_M && Rt_M != 0 ? 3'b010 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && jal_M && Rs_E == 5'h1f ? 3'b100 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && cal_r_W && Rs_E == Rd_W && Rd_W != 0 ? 3'b001 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && cal_i_W && Rs_E == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b001 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && load_W && Rs_E == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b011 :

- (cal_r_E || cal_i_E || load_E || store_E) && jal_W && Rs_E == 5'h1f ? 3'b101 : 3'b000,

- f_B_E = (cal_r_E || store_E) && cal_r_M && Rt_E == Rd_M && Rd_M != 0 ? 3'b010 :

- (cal_r_E || store_E) && cal_i_M && Rt_E == Rt_M && Rt_M != 0 ? 3'b010 :

- (cal_r_E || store_E) && jal_M && Rt_E == 5'h1f ? 3'b100 :

- (cal_r_E || store_E) && cal_r_W && Rt_E == Rd_W && Rd_W != 0 ? 3'b001 :

- (cal_r_E || store_E) && cal_i_W && Rt_E == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b001 :

- (cal_r_E || store_E) && load_W && Rt_E == Rt_W && Rt_W != 0 ? 3'b011 :

- (cal_r_E || store_E) && jal_W && Rt_E == 5'h1f ? 3'b101 :	3'b000,

- //数据存储器数据转发

- f_Data_M = store_M && load_W && Rt_M == Rt_W && Rt_W !=0 ? 2'b01 :

- store_M && jal_W && Rt_M == 5'h1f ? 2'b10 : 2'b00;

- f_jal_D = Jal_W ;需要持续到WB级，不能内部转发，在WB级存寄存器文件

- 总结几个指令的特征：

- 条件跳转并链接指令：blez只跳转, bltzl（likely可能跳转条件无效）跳转或无效, bltzal（link链接）跳转并保存$31, bltzalr跳转并链接, bne只跳转, blezal同bltzal

- 在描述上，跳转条件满足，则跳转到标签所在位置，即PC+target，无标签的即PC+8；likely可能跳转，也有可能条件无效；link链接即需要保存指定寄存器的值。

- 控制器功能

- 可以类比beq指令新增branch_控制信号，在GRF模块里也即IF/ID流水级引入该控制信号。如果需要保存寄存器值，则需要添加RW信号。

- 转发与冒险

- 考虑到跳转条件的寄存器冒险，转发可以和beq类似。

- 单独新增操作

- 保存寄存器的值，此时需要在GRF中用WD写入数据,WA写入地址，以及处理相应的冒险，冒险与Jal类似（保存31号寄存器）。

- J型指令：jal, jalr, jr

- 控制器功能

- 单独添加控制信号。

- 转发与冒险

- 对于jalr，还需要保存rd寄存器，PC跳转到RS寄存器的值，RS冒险，与R类型处理相同。

- 单独新增操作

- 保存rd寄存器，WA需要增加信号。

- 存储取数指令：sw, sb, lb, lh

- 控制器功能

- 注意存取的字节。控制器类比lw,sw。

- 转发与冒险

- 冒险类似lw, sw.

- 单独新增操作

- 存取的字节操作问题。

- 四、测试代码

- 预期测试结果在下侧

- CPU-text-1:

- # lui, ori, addu, subu, sw, lw, j, jal, jr

- .text

- lui	$2, 0x1234

- ori	$1, $0, 1234

- ori	$1, $1, 0xfff

- ori	$1, $1, 1123

- ori	$1, $1, 1281

- addu	$1, $1, $2

- addu	$1, $1, $2

- addu	$1, $1, $2

- addu	$1, $1, $1

- nop

- nop

- nop

- lui	$1, 0

- sw		$3, 0($1)

- lw		$1, 0($1)

- sw		$1, 0($0)

- lw		$1, 4($0)

- sw		$3, 0($1)

- lui	$2, 0x0000

- jal	loop

- ori	$3, $0, 256

- addu  $3, $3, $2

- j		end

- lui	$2, 0

- sw		$3, 0($2)

- loop:

- ori	$2, $2, 512

- subu	$3, $2, $0

- sw		$3, 4($2)

- addu	$3, $3, $3

- sw		$3, 4($3)

- lw		$4, 0($3)

- addu	$4, $3, $4

- jr		$ra

- nop

- end:

- @00003000: $ 2 <= 12340000

- @00003004: $ 1 <= 000004d2

- @00003008: $ 1 <= 00000fff

- @0000300c: $ 1 <= 00000fff

- @00003010: $ 1 <= 00000fff

- @00003014: $ 1 <= 12340fff

- @00003018: $ 1 <= 24680fff

- @0000301c: $ 1 <= 369c0fff

- @00003020: $ 1 <= 6d381ffe

- @00003030: $ 1 <= 00000000

- @00003034: *00000000 <= 00000000

- @00003038: $ 1 <= 00000000

- @0000303c: *00000000 <= 00000000

- @00003040: $ 1 <= 00000000

- @00003044: *00000000 <= 00000000

- @00003048: $ 2 <= 00000000

- @0000304c: $31 <= 00003054

- @00003050: $ 3 <= 00000100

- @00003064: $ 2 <= 00000200

- @00003068: $ 3 <= 00000200

- @0000306c: *00000204 <= 00000200

- @00003070: $ 3 <= 00000400

- @00003074: *00000404 <= 00000400

- @00003078: $ 4 <= 00000000

- @0000307c: $ 4 <= 00000400

- @00003054: $ 3 <= 00000600

- @0000305c: $ 2 <= 00000000

- CPU-text-2:

- # j,jal,jr，beq， blez, bltzal, clz, lb, jalr

- .text

- lui	$1, 0

- lui	$2, 0xffff

- ori	$3, $2, 1234

- jal	loop

- nop

- loop:

- jal	end

- nop

- beq	$ra, $0, o

- nop

- lui	$3, 0

- addu	$3, $3, 0x303c

- jalr	$1, $3

- nop

- subu	$3, $3, $2

- subu	$3, $3, $2

- bltzal	$3, a

- nop

- end:

- o:

- ori	$3, $0, 6

- lui	$4, 0

- lui	$2, 0x0000

- addu	$2, $3, $2

- ori	$2, $2, 0x3016

- addu	$2, $2, $3

- jr		$2

- nop

- jal	a

- nop

- sw		$ra, 0($4)

- a:

- addu	$31, $31, $31

- ori	$31, $31, 2

- addu	$2, $31, $3

- blez	$2, final

- nop

- addu	$31, $31, $2

- final:

- lui	$1, 0xffff

- lui	$2, 0x0fff

- ori	$3, $2, 1234

- # bltzal

- bltzal	$1, Bltzal

- nop

- Bltzal:

- addu	$1, $1, $2

- bltzal	$1, Bltzal2

- nop

- addu	$2, $ra, $2

- Bltzal2:

- subu	$31, $31, $1

- # blez

- lui	$1, 0

- lui	$2, 0x0fff

- ori	$3, $2, 1234

- blez	$1, Blez

- nop

- Blez:

- blez	$3, Blez2

- nop

- Blez2:

- addu	$3, $3, $3

- # lb, sb

- lui	$1, 0

- ori	$1, 0x0004

- sw		$1, 4($1)

- lui	$2, 0x000f

- ori	$3, $2, 1234

- #	sb		$3, 5($1)

- lb		$2, 5($1)

- addu	$2, $3, $2

- #	sb		$2, 3($1)

- lb		$1, 3($1)

- @00003000: $ 1 <= 00000000

- @00003004: $ 2 <= ffff0000

- @00003008: $ 3 <= ffff04d2

- @0000300c: $31 <= 00003014

- @00003014: $31 <= 0000301c

- @0000304c: $ 3 <= 00000006

- @00003050: $ 4 <= 00000000

- @00003054: $ 2 <= 00000000

- @00003058: $ 2 <= 00000006

- @0000305c: $ 2 <= 00003016

- @00003060: $ 2 <= 0000301c

- @00003024: $ 3 <= 00000000

- @00003028: $ 1 <= 00000000

- @0000302c: $ 1 <= 0000303c

- @00003030: $ 3 <= 0000303c

- @00003034: $ 1 <= 0000303c

- @0000303c: $ 3 <= 00000020

- @00003040: $ 3 <= ffffd004

- @00003044: $31 <= 0000304c

- @00003078: $31 <= 00006098

- @0000307c: $31 <= 0000609a

- @00003080: $ 2 <= 0000309e

- @0000308c: $31 <= 00009138

- @00003090: $ 1 <= ffff0000

- @00003094: $ 2 <= 0fff0000

- @00003098: $ 3 <= 0fff04d2

- @0000309c: $31 <= 000030a4

- @000030a4: $ 1 <= 0ffe0000

- @000030b0: $ 2 <= 0fff30a4

- @000030b4: $31 <= f00230a4

- @000030b8: $ 1 <= 00000000

- @000030bc: $ 2 <= 0fff0000

- @000030c0: $ 3 <= 0fff04d2

- @000030d4: $ 3 <= 1ffe09a4

- @000030d8: $ 1 <= 00000000

- @000030dc: $ 1 <= 00000004

- @000030e0: *00000008 <= 00000004

- @000030e4: $ 2 <= 000f0000

- @000030e8: $ 3 <= 000f04d2

- @000030ec: $ 2 <= 00000000

- @000030f0: $ 2 <= 000f04d2

- @000030f4: $ 1 <= 00000000

- 五、思考题

- 1. 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突？你又是如何解决的？相应的测试样例是什么样的？请有条理的罗列出来。(非常重要)答：

| - 冲突序号 | - 冲突类型 | - 冲突寄存器 | - 前序指令 | - 后序指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LAW - LAR - WAR - WAL | - Rs\Rt | - load | - Store |
| - 2 |  |  |  | - R |
| - 3 |  |  |  | - I |
| - 4 |  | - Rs | - load | - load |
| - 5 |  | - Rs\Rt | - R | - R\I |
| - 6 |  |  | - I |  |
| - 7 |  | - Rs | - R | - load |
| - 8 |  | - Rs | - I | - load |
| - 9 |  | - Rs | - R | - store |
| - 10 |  | - Rs | - I | - store |
| - 11 | - JAW | - Rs\Rt | - R\I\load | - Beq\jr |
| - 12 |  | - Rs | - R\I\load | - jr |
| - 13 | - RAJal | - 31 | - Jal | - R/J/beq/load/store |

- 分别作相应的转发与暂停，详见转发表格和暂停表格及其信号表达式。